http://student.gomel.by – заказать курсовую работу

Варианты 19 - 24

Тема: Применение системы MathCAD для исследования реакции электрической цепи на внешнее воздействие

## Постановка задачи

1. С использованием системы MathCAD рассчитать значения функции реакции u(t) на воздействие e(t). Построить графики функций u(t) и e(t).

2. Исследовать влияние значений изменяемого параметра на вид функции реакции u(t).

3. Построить сводный график всех полученных функций на  одном поле.

4. Вычислить аналитические аппроксимирующие функции по результатам исследований пункта 2. Построить графически исходную и аппроксимирующую зависимости.

### Исходные данные для курсовой работы

С – значение емкости конденсатора

R –  исходное сопротивление

e(t) – исходная функция внешнего воздействия

U0 – параметр функции внешнего воздействия

u0 – начальное значение напряжения

Т – время исследования

| N вари-анта | C, Ф | R, Ом | u0, В | U0, В | T, с | Функция для решения ДУ | Вид аппроксимирующей зависимости и функция Mathcad для аппроксимации | Варьируемый параметр и диапазон его изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 600∙10-5 | 100 | 0 | 10 | 4 | odesolve | ax2+bx linfit | R=100-500 |
| 20 | 500∙10-5 | 200 | 0 | 13 | 4.5 | rkfixed | ax+b slope, intercept | C= 100∙10-5- 800∙10-5 |
| 21 | 400∙10-5 | 300 | 0 | 12 | 5 | rkfixed | ax2+bx+c linfit | R=200-600 |
| 22 | 300∙10-5 | 400 | 0 | 11 | 5.5 | odesolve | линейная интерполяция | R=150-700 |
| 23 | 200∙10-5 | 500 | 0 | 15 | 6 | rkfixed | ax2+c linfit | C= 500∙10-5- 1500∙10-5 |
| 24 | 100∙10-5 | 600 | 0 | 16 | 6.5 | rkfixed | ax2+bx+c genfit | C= 50∙10-5- 900∙10-5 |

Значения варьируемого параметра выбирать самостоятельно из заданного диапазона его изменения.

Описание математической модели

Электрическая цепь, приведенная на рисунке 1,

описывается дифференциальным уравнением вида:

dudt=E(t)−uτ, где  τ=RC

Внешним воздействием e(t) является двухэкспоненциальный импульс, описываемый функцией вида

E(t)=U0e−t−e−t0.5

R

E(t)

C

u(t)

Рисунок 1

Содержание пояснительной записки

Введение

1 Постановка задачи

2 Методы аппроксимации в моделировании технических объектов

2.1 Обзор методов  интерполяции и аппроксимации

2.2 Реализация методов аппроксимации в MathCad

3 Алгоритмический анализ задачи

3.1 Анализ исходных и результирующих данных

3.2 Описание математической модели

3.3 Схема алгоритма решения задачи и ее описание

4 Описание реализации задачи в MathCad

4.1 Описание реализации модели электрической цепи

4.2 Описание исследований и выводы по полученным результатам

Заключение

Список использованных источников

Приложение А   Листинг документа MathCad

Рекомендации по оформлению ПЗ содержатся в М/УК №3014

Рекомендации по выполнению курсовой работы

В первой части задания требуется решить дифференциальное уравнение

dudt=E(t)−uτ

на интервале [0, T] с помощью функции rkfixed или odesolve в зависимости от варианта. Предварительно нужно задать все исходные данные  и функцию  e(t) с указанием единиц измерения и комментариями. Для иллюстрации полученного решения требуется построить  графики функций u(t) и e(t) отдельно.

Для выполнения  второй части задания нужно решить это уравнение для различных значений варьируемого параметра (R или  C в зависимости от варианта) не менее 10 раз.  Все остальные исходные данные изменять не нужно. Значения варьируемого параметра выбирать самостоятельно, лучше всего увеличивать или уменьшать на некоторое значение (чтобы были видны изменения на графике u(t)). При каждом решении уравнения нужно задавать новое имя для результирующей матрицы (в случае rkfixed ) или для полученной функции (в случае odesolve), чтобы в следующей части задания можно было отразить графики всех полученных функций на одном поле. Кроме этого необходимо  при каждом решении уравнения определять максимальное значение u(t) (с помощью функции mаx или трассировкой графика).

В третьей части работы нужно построить графики всех полученных в результате решения дифференциального уравнения функций реакции на внешнее воздействие в  одной графической области.

В четвертой части работы нужно задать зависимость максимального значения u(t) от значений варьируемого параметра в виде двух векторов: в первый поместить значения варьируемого параметра в возрастающем порядке, а во второй  - соответствующие максимальные значения u(t), полученные при выполнении второй части задания. Затем нужно определить коэффициенты аппроксимирующей зависимости или интерполирующую функцию (вид зависимости указан в таблице для каждого варианта) с помощью соответствующих варианту средств MathCad.  Затем необходимо построить график исходной и аппроксимирующей  зависимостей.

Документ следует снабдить подробными комментариями.